Руководство к программе электронной юстировки расходомеров.

korr_l3.exe.

Дата изменения: 30/10/23

Программа предназначена для работы с отсчетным устройством (ОУ) «Карат102Т» с модулем управления С10-17, С10-18.

- Запустите программу korr_l3.exe

- Выберите com-порт компьютера, к которому подключен отсчетное устройство (линия связи RS485).

- Нажмите «Открыть порт».

- Задайте параметр «Адрес ОУ» (адрес в шестнадцатиричной форме, F0 –если адрес неизвестен (но в этом случае должно быть включено только одно ОУ). Ключ юстировки на ТРК должен быть повернут в положение «Юстировка разрешена».

Примечание: предприятием-изготовителем  отсчетные устройства     поставляются  в состоянии «Юстировка разрешена».

- Нажмите «Проверить связь». Если связь установлена, программа выведет записанные коэффициенты по каждому из пистолетов выбранного адреса ОУ. Некорректируемый параметр  (белое окно в нижней части поля программы) переместится к полю «Пистолет4» и выдаст количество проведенных юстировок стороны ТРК и дату последней (обновляется автоматически после нажатия «Записать»). Напротив каждого пистолета (справа от кнопки «Отпуск 10л») будет выведен индивидуальный счетчик юстировки («Счетчики по пистолетам»).

- В состоянии поставки (заводские установки) в  поле «Пистолет 1»  «Пистолет 2» «Пистолет 3» «Пистолет 4» стоит число 0,5. Это говорит о том, что на 1литр приходится ровно 100 импульсов, и юстировка не проводилась. В полях «Счетчики по пистолетам» стоят нули.

- Для проведения юстировки проведите отпуск в мерник, для чего, напротив нужного пистолета в окне программы нажмите кнопку «Отпуск 10л». После завершения отпуска   введите в поле «Пистолет» вместо числа 0,5 дробное число - сколько фактически литров отпущено в мерник по выбранному пистолету.

Например, при переливе  150 мл – ввести значение 10,15;  при недоливе

70мл – ввести значение 9,93 (значение вводится только в литрах!) и нажать кнопку «Записать».

- Операцию можно повторить для всех пистолетов одной стороны ТРК (выбранного адреса). Когда все отпущенные дозы введены, нажмите кнопку «Записать». В ТРК будет занесена информация по каждому пистолету, счетчик нарастится на 1, обновится дата последней юстировки текущей стороны, увеличатся индивидуальные счетчики юстировок пистолетов.

- Чтобы сбросить коэффициент юстировки для требуемого пистолета и установить заводское значение очистите поле ввода и нажмите кнопку «Записать», появится число 0,5.

- В п.7 можно провести юстировку или только по одному или по нескольким пистолетам.

- После проведения юстировки повторите отпуск на мерник с помощью штатной системы управления АЗС.

ООО ИВФ «Микротех», г Воронеж т./ф. (473) 224-03-53, 224-08-90

E-mail: micro-tech@list.ru        www.micro-tech.ru

Примечание:

Отпуски топлива на мерник можно производить любой системой управления, в т.ч. штатной системой управления АЗС. Записать данные по каждому пистолету и далее запустить программу юстировки korr_l3.

Внести полученные данные по  каждому адресу ТРК и по каждому пистолету, подать команду <ЗАПИСАТЬ>.