Программа stаrt3msv3.exe для настройки блока управления ТРК (контроллер) Карат-102.4хТ-х (модуль управления С10-18).

Указанная программа используется для настройки параметров ТРК с БУ Карат-102.4хТ-х (далее блок). После проведения настроек параметров необходимо выключить и включить питание блока управления.

Установить программу stаrt3msv3.exe на компьютер, у которого имеется выход RS485.

Подключить блок к линии RS485 через разъем RS485 расположенный на стороне А блока, скорость обмена между ПК и блоком 4800 бод . Определите, к какому com-порту ПК подключена линия связи. По умолчанию программа настроена на первый com-порт компьютера. При необходимости скорректируйте файл start3ms_v3.ini

Примечание: каждый блок управления Карат-102.4хТ-х разделен на две независимые стороны «А» и «Б», которым может быть присвоен любой сетевой адрес (в HEX). В состоянии поставки стороне «А» присваивается 1-й сетевой адрес, а стороне «Б» - 2-й. Связаться с блоком  можно  по адресу стороны «А» или стороны «Б».

Внимание! В эксплуатационной документации, на маркировочных шильдах, схемах электрических сторона «Б» обозначена латинской буквой «В».

При запуске программа открывается окно «Введите адрес ТРК», после ввода адреса нажмите ОК. Если адрес выбран неправильно, то после нажатия ОК   появится окно программы  с  информацией – No connection (Нет ответа ). Для определения адреса ТРК нажмите кнопку Поиск ТРК,  будет выведено 32 адреса  и напротив имеющихся адресов появится надпись найдено. Выйдите из программы и снова войдите по одному из найденных адресов.

Если порт выбран неправильно, то после ввода адреса и нажатия ОК   появится окно программы  с  информацией - No connection(Нет ответа ) . Для изменения настроек com- порта нажмите кнопку Закрыть порт и настройте порт правильно (укажите  номер соm-порта компьютера к которому привязана линия RS485), откройте  com- порт (кнопка Открыть порт) и нажмите кнопку Получить идентификатор.

Если адрес устройства,  соm-порт и скорость обмена выбраны правильно, то при входе в программу в информационном поле программы   появится сообщение  о типе устройства, версии и даты создания прошивки, счетчик заводских обнулений,  количество перепрошивок, а верхнем левом углу появится надпись Адрес ТРК (№).

Программа состоит из четырёх закладок: <Главная>,   <Основные настройки>,  <Дополнительные настройки>, <Настройка сторон и шлангов>.

1. <Главная>.

В левой части главного меню находится информационное поле, в которое выводится информация о контроллере, в частности идентификатор

(тип контроллера, версия и дата создания прошивки модуля управления С10-18, заводской номер блока и текущие данные настроек).

Справа расположены кнопки:

1.1. Обновление прошивки. Макс. скорость порта.

Эта функция позволяет провести изменение прошивки модуля управления С10-18. Максимальная скорость порта 460800 бод (ограничивается устройством связи, через которое подключен контроллер). Новая прошивка должна находиться в одном каталоге с программой stаrt3msv3.exe. После нажатия на кнопку Обновление прошивки в появившемся окне выбрать файл прошивки и  Открыть. Появится окно Начать программирование, нажать Да. В левой части главного меню  выводится информация Идет запись. После успешного программирования  сообщение: Завершено. Возврат в рабочий режим ОК.

1.2. Чтение счетчиков.

Считывается значение счетчиков суммарного учета отпущенного топлива всех рукавов ТРК и выводится на информационное поле программы. Для очистки информационного поля нажмите Получить идентификатор.

1.3. Сброс ТРК.

Перезагрузка ТРК («теплый»- программный сброс)

1.4. Тест табло.

Можно выбрать:

а) Стандартный режим – табло в режиме отпуска топлива (установлен по умолчанию);

б) Сумматоры – отображение показаний счетчика суммарного учета на табло отсчетного устройства.

в) Производительность – во время отпуска топлива в строке «сумма» будет указана скорость отпуска в л/мин. При выборе данной опции и после входа в программу управления АЗС на табло отобразится производительность последнего отпуска.

г) Тест – на табло циклически выводится тест проверки табло в виде восьмерок (888888) во всех строках табло.

д) Тест – все цифры – выводятся цифровые и буквенные символы.

1.5. Ввести лицензии.

Введите номер модуля и код лицензии через пробел. Нажмите кнопку Ввести лицензии.

1.6. Заводской номер.

Записывается заводской номер при первичном программировании С10-18 у изготовителя. Заводской номер должен совпадать с номером, написанным на модуле С10-18. Если модуль С10-18 находится в составе блока, то блоку присваивается  этот же номер.

Внимание! Заводской номер записывается только один раз и в дальнейшем изменить его невозможно.

1.7. Получить идентификатор — используется для первичного установления связи с ТРК

1.8.Очистка контроллера.

Возможность обнуления всех сумматоров блока управления.

Контроллер перейдет в пассивное состояние OFF.

1.9. Заводские установки.

Внимание! После проведения операции Заводские установки счетчики суммарного учета обнулятся.

Используется для быстрого программирования основных параметров контроллера. Нажмите на эту кнопку - появится новое окно. Необходимо выбрать тип ТРК: «Нара», «Шельф», General pumps  (по умолчанию - «Нара»).

В левой части окна находятся основные параметры контроллера:

Количество сторон - указывается количество обслуживаемых сторон, максимум может быть две;

Количество шлангов – выбирается количество раздаточных кранов на стороне, максимум может быть пять на стороне;

Адрес стороны А, Адрес стороны Б – указываются адреса сторон по протоколу Utrk-11.3.

Адреса АЗТ стороны А и Адреса АЗТ стороны Б -  указываются адреса шлангов по протоколу АЗТ2.0. Количество возможных адресов на стороне зависит от количества выбранных шлангов.

После установки параметров нажать кнопку Заводские установки и информация загрузится в память контроллера.

Нажать кнопку Закрыть.

В правой части окна Заводские установки  расположено поле Параметры устройства. В нем отображаются основные параметры выбранного типа ТРК: количество импульсов на литр, количество задействованных фаз датчика импульсов, тип табло, используемый в ТРК, инверсный пистолет  для ТРК Шельф .

Выключить и включить питание отсчетного устройства!

1.10. Поиск по F0.

Установка связи с контроллером по резервному адресу (когда адрес контроллера неизвестен).

1.11. Поиск ТРК.

Перебираются адреса с 1-го по 32-й и сообщаются адреса БУ ТРК, которые находятся на линии связи. Для определения адреса конкретного блока необходимо, что бы на линии связи оставался только один этот блок.

1.8. Имитатор.

Включение внутреннего имитатора импульсов в модуле С10-18. Данная функция позволяет имитировать отпуск топлива без подключения внешних источников импульсов (датчик импульсов и т.п.). После нажатия на клавишу загорается окошко рядом с надписью Имитатор, что сигнализирует о включении имитатора. Повторное нажатие отключает имитатор, и кнопка переходит в исходное состояние. Отключить имитатор можно рестартом устройства.

2.<Основные настройки>

При входе в этот пункт меню программа автоматически попытается считать данные о параметрах контроллера. Если не был считан идентификатор или пропала связь с контроллером, то работа с настройками будет невозможна, до того момента, пока не будет восстановлена связь или не будет считан идентификатор.

Окно программы «Основные настройки»

Внимание: после выбора или изменения параметра необходимо нажать кнопку «Записать настройки» и в появившемся окне с сообщением «Запись успешна» нажать кнопку «Закрыть» - изменение сохранится.

2.0. Скорости портов.

Основной канал – выбирается скорость обмена по 1-му каналу RS485 на стороне А   и по 2-му каналу RS485 расположенному на стороне Б.

Периферия -  выбирается скорость обмена между 3-м каналом RS485 на стороне Б контроллера и внешними устройствами, работающими по интерфейсу RS485.

2.1. Кол-во шлангов  -   указывается количество раздаточных кранов на каждой стороне, максимум может быть пять на стороне.

2.2. Кол-во сторон  -  указывается количество сторон обслуживаемых блоком управления, максимум может быть две стороны.

2.3. Табло А  - выбирается тип табло, установленного в ТРК на стороне А.

2.4. Табло Б  -  выбирается тип табло, установленного в ТРК на стороне Б.

2.5. Медленный старт  -  устанавливается количество  миллилитров, проходящих  в начале отпуска при включенном  отсечном клапане и до включения клапана снижения.

Пуск КО+КС  - одновременное включение клапанов КО и КС при старте отпуска

КО+КС через 20мл – в начале отпуска включается клапан отсечной и через 20мл включается клапан снижения.

2.6. Раздутие шланга.  - доза (в мл), которая не будет отображаться на табло в начале отпуска.

2.7. Долив - объем (в мл), при котором контроллер перейдет в режим медленного отпуска (долива) в конце заданной дозы.

2.8. Буфер перелива – величина перелива в миллилитрах,  не отображаемая на табло и не учитываемая в отпущенной дозе.

Не считать — счет импульсов прекращается после отпуска заданной дозы

Считать 3секунды - счет импульсов прекращается через 3 секунды после  отпуска заданной дозы.

2.9. Таймаут крыльчатки - время (в секундах) отсутствия счетных импульсов от датчика расхода, через которое отпуск будет остановлен.

2.10. Таймаут полного бака -  см. п2.9., для дозы, заданной командой «до полного бака»

2.11. Таймаут связи с ПК - установка допустимого времени потери связи с системой управления. При отсутствии запросов от системы

управления по времени дольше, чем установлено, устройство прекращает налив по всем рукавам. При значении "0" (заводское значение)

функция заблокирована.

2.12. Мин. доза отпуска – минимальная доза в миллилитрах, которая может быть отпущена из соображений  обеспечения требуемой точности измерения.

2.13. Мин. производит – величина минимальной производительности, измеряемая в литрах в минуту. Если за время работы с минимальной производительностью (см. п.2.14), производительность ТРК ниже этого значения – отпуск будет остановлен.

2.14. Таймаут мин. пр-ти – время в секундах после истечении которого отпуск завершается, если производительность ТРК ниже величины минимальной производительности (см. п.2.13).

2.15. Пауза откр. клапана — пауза открытия клапана после включения насоса.

2.16. Пауза принудит. пуска - время задержки между подачей команды пуска (по снятию крана, по нажатию кнопки "пуск" на месте выдачи или по

команде "пуск" от оператора) и запуском насосного агрегата.

2.17. Адрес стороны А, Адрес стороны Б - – указываются адреса сторон по протоколу Utrk-11.3. Рекомендуется устанавливать разные адреса для всех ТРК на АЗС, даже если в дальнейшем будет использоваться протокол АЗТ.

2.18. АЗТ 2.0 адреса стороны А, АЗТ 2.0 адреса стороны Б  -  указываются адреса шлангов по протоколу АЗТ2.0. Количество возможных адресов на стороне зависит от количества выбранных шлангов.

2.19. Пароли БМУ — пароли заправщиков и администратора для работы с БМУ

2.20. Длительность PWM — подстроечный параметр для пропорционального клапана

2.21. Канал сателлита – номер канала-сателлита.

2.22. Точка в цене- позволяет сдвигать точку в цене топлива (для цен больше 99.99)

2.23. Инверсные пистолеты – при снятии пистолета происходит размыкание контактов датчика пистолета. После первичного программирования по умолчанию пистолет прямой, т.е. при снятии пистолета происходит замыкание контактов датчика.

2.24. Старт отпуска по положению пистолета – отпуск топлива начинается после изменения состояния датчика пистолета.

2.25. Повешенный пистолет завершает отпуск — продолжение отпуска запрещается, если пистолет повесят

2.26.Автостарт при снятии пистолета – обеспечивает отпуск  топлива в                             режиме полного бака сразу после снятия пистолета.                             Автостарт не работает,  если к блоку управления ТРК подключена внешняя система управления или  канал не активирован и находится в состоянии OFF. При использовании функции необходимо  чтобы перед отпуском топлива пистолет был закрыт. Рекомендуется для некоммерческих заправок.

2.28. Разрешить отпуск с ПК, заданный с БМУ  - доза набирается на БМУ, а команду разрешения на отпуск подает оператор из системы управления АЗС.

2.29. БМУ только для предзадания дозы  -  ограниченный функционал БМУ — отпуск с  БМУ запрещен, возможен только набор запрашиваемой дозы.

2.30. Строгий контроль фаз датчиков 	- в этом случае при пропадании одной из фаз от датчика импульсов  на табло выводится мигающая ошибка Err12, контроллер переходит в режим счета по  1 фазе и отпуск продолжается до заданной дозы. Следующее начало отпуска - будет в двухфазном режиме. Ошибка 12 на табло не гасится до выключения питания контроллера.

2.31. Делить сумму, выводимую на табло, на 10 -  при задании топлива на сумму, превышающую количество разрядов для рублей на табло, функция сдвигает сумму в сторону копеек, и единицы рублей будут отображаться в разряде десятков копеек.

2.32. Неинверсный сигнал на табло -  двойная инверсия управляющего сигнала для некоторых типов табло

2.33. Округление вверх заданной суммы-  при задании дозы на сумму, если дискретность счета не позволяет отпустить дозу именно на эту сумму, то на табло будет отражена сумма с округлением до заданной.

2.24. Поддержка сателлита – управление топливо-раздаточной колонкой в состав которой входит сателлит.

2.25. Скоростной dresser wayne – выбирается, если блок управления установлен в данной ТРК.

2.26. Управлять звуковыми выходами- функция позволяет управлять выходами блока управления, если они физически реализованы в конфигурации блока, позволяющие включать внешние источники звуковых сигналов.

2.27. Режим работы «Север» - используется для  модели ТРК с 2 шлангами: 2 стороны по 1 шлангу с разными сортами топлива (используются 2 насоса) или 1 сторона, 2 шланга (используются 2 насоса).

2.28. Включение пускателей по перепаду основной фазы – игнорируется цепь контроля фазы клапанов, и для включения клапанов и пускателей  используется основная фаза питания модуля.

2.29. Скоростной S&B, скоростной Tokheim – функции используются, если блок управления установлен в указанных ТРК.

2.30. Пропорциональные клапаны  - работа с пропорциональными клапанами.

4.Дополнительные настройки.

Вкладка используется только для настройки метановых раздаточных колонок.

5. Настройки сторон и шлангов

В данной вкладке возможно настроить количество импульсов на 1литр топлива и фазность входов датчиков для каждого канала персонально.

6. Отпуск.

6.1. Выберете сторону  А или Б.

6.2. Выберете  нужный  пистолет. В окошках под полем цены появится галочка указывающая, что пистолет снят (в нашем примере все пистолеты сняты).

6.3. Задайте цену и нажмите « Задать цену» появится окно

Нажмите  «Закрыть».

6.4. Задайте количество литров или рублей и нажмите «Задать л» или «Задать руб»  появится окно

Нажмите «Закрыть», будет идти отпуск топлива.

6.5. Можете завершить отпуск в любой момент или приостановить, а потом продолжить, нажимая на соответствующие кнопки.

Продукция фирмы ООО ИВФ «МИКРОТЕХ»

394033, г.Воронеж, Ленинский проспект 160а

факс 8(473)2240353

8(473)2234377

сервисная служба 8(473)2240890

micro-tech@list.ru     www.micro-tech.ru